AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Amiblu GfK-Rohrleitungssysteme; Wasserversorgung mit oder ohne Druck nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	3

2.	GfK – Druckrohr uniaxial; nicht längskraftschlüssig	5

2.1.	GfK-Druckrohr mit Kupplung	5

2.2.	GfK-Druckrohr ohne Kupplung	5

2.3.	Schneiden von GfK-Rohren – rechtwinklig	5

2.4.	Schneiden von GfK-Rohren – Schrägschnitt	5

2.5.	Gelenkstück BL0,50m (bis DN 450)	5

2.6.	Gelenkstück BL1,00m (DN500 bis DN 900)	6

2.7.	Gelenkstück BL2,00m (DN1000 bis DN 1400)	6

2.8.	Gelenkstück BL3,00m (DN1500 bis DN 3000)	6

3.	GfK - Formstücke uniaxial; nicht längskraftschlüssig	6

3.1.	Rohrbogen bis 30° (Segmentrohrbogen, einschnittig)	6

3.2.	Rohrbogen bis 60° (Segmentrohrbogen, zweischnittig)	7

3.3.	Rohrbogen bis 90° (Segmentrohrbogen, dreischnittig)	7

3.4.	GfK-Druckkupplung	7

3.5.	T-Stück 90° mit GfK-Stutzen	7

3.6.	T-Stück 90° mit Flanschstutzen	8

3.7.	Reduzierung, exzentrisch / zentrisch	8

3.8.	Flanschstück (F-Stück)	8

3.9.	GfK-Blindflansch (X-Stück)	9

3.10.	GfK-Mauerwerkskupplung Typ A	9

3.11.	GfK-Mauerwerkskupplung mit Schubring Typ B	9

3.12.	GfK-Mauerwerkskupplung mit Mauerkragen Typ C	9

3.13.	GfK-Bauwerkstutzen Typ F	9

3.14.	GfK-Bauwerkstutzen mit Schubring Typ E	10

3.15.	GfK-Bauwerkstutzen mit Mauerkragen Typ G	10

4.	Zubehör; nicht längskraftschlüssig	10

4.1.	Montagekupplung für GfK-Druckrohre	10

5.	GfK-Druckrohr biaxial; längskraftschlüssig	11

5.1.	GfK-Druckrohr mit längskraftschlüssiger Kupplung	11

5.2.	GfK-Druckrohr ohne Kupplung	11

5.3.	GfK-Druckrohr als Übergangsrohr mit längskraftschlüssiger Kupplung	11

5.4.	GfK-Druckrohr als Übergangsrohr mit längskraftschlüssigem Spitzende	12

5.5.	GfK-Druckrohr für Laminatverbindung	12

5.6.	GfK-Kurzrohr 	12

5.7.	Keylock-Druckkupplung	12

5.8.	Schneiden von GfK-Rohren – rechtwinklig	13

6.	GfK – Formstücke biaxial; längskraftschlüssig	13

6.1.	Rohrbogen bis 30° (Segmentrohrbogen, einschnittig)	13

6.2.	Rohrbogen bis 60° (Segmentrohrbogen, zweischnittig)	13

6.3.	Rohrbogen bis 90° (Segmentrohrbogen, dreischnittig)	13

6.4.	T-Stück 90° mit Flanschabgang	14

6.5.	T-Stück 90° mit Stutzenabgang	14

6.6.	T-Stück mit Flanschanschlüssen	14

6.7.	Doppel-T-Stück mit Flanschanschlüssen	15

6.8.	Reduzierung, exzentrisch / zentrisch	15

6.9.	Flanschstück (F-Stück)	16

6.10.	Blindflansch (X-Stück)	16

6.11.	GfK-Bauwerkstutzen Typ F	16

6.12.	GfK-Bauwerkstutzen mit Schubring Typ E	17

6.13.	GfK-Bauwerkstutzen mit Mauerkragen Typ G	17

7.	Zubehör	17

7.1.	Montagekupplung für GfK-Druckrohre	17

Eine Haftung der Amiblu Gruppe ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen technischer Daten.

# Vorbemerkungen

Rohre, Formstücke und Schächte aus glasfaserverstärktem ungesättigtem Polyesterharz (UP-GF), gemäß DIN EN ISO 23856 / DIN16868 / 16869 für die Wasserversorgung mit oder ohne Druck.

Es muss der Nachweis der Übereinstimmung sowie eine Eigen- und Fremdüberwachung der Produktion entsprechend den Produktnormen DIN EN ISO 23856 in Verbindung mit der CEN / TS 14632 vorliegen.

Der Nachweis der Fremdüberwachung muss durch eine nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierte Zertifizierungs- und Zulassungsstelle aus dem europäischen Raum erfolgen. Es ist der Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremdüberwachung vorzulegen.

Das Herstellwerk muss über die Konformitätsnachweise der eingesetzten Rohstoffe für die Rohrproduktion sowie alle prozessrelevanten Parameter verfügen.

Der Produktionsstandort des Lieferanten muss über ein etabliertes und zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001, Energiemanagement nach ISO 50001, Umweltmanagement nach ISO 14001 verfügen.

Nachweise sind in englischer und deutscher Sprache zulässig. Anderssprachige Unterlagen sind beglaubigt übersetzt beizubringen.

Rohre, Formstücke und Schächte sind mit einer inneren Verschleißschutzschicht min. 1,0 mm dick auszuführen.

Rohre, Kupplungen und Formstücke müssen eine eineindeutige serielle Kennzeichnung aufweisen, um während der Verlegung diese Daten zum Zwecke der Qualitätsverfolgung aufzeichnen zu können.

Die statische Berechnung ist gemäß ATV-DVWK-A 127 für biegeweiche Rohrsysteme mit Nennsteifigkeit (nicht Elastizitätsmodul) vorzunehmen.

Zur statischen Berechnung ist die Anwendung der Materialkennwerte nach den ATV- Regelwerken nur zulässig, sofern diese Kennwerte Mindestanforderungen der zutreffenden Produktnorm DIN EN ISO 23856 sind.

Bei der Bearbeitung von Rohren aus UP-GF (Passrohre, Anschlüsse etc.) sind die Verlegerichtlinien des Herstellers zu beachten und es sind vom Hersteller empfohlene Geräte zu verwenden.

Für GFK-Rohrsysteme ist auf Anforderung eine generische Umweltproduktdeklaration (EPD) vorzulegen. Die EPD muss in voller Übereinstimmung mit den Normen ISO 14025, ISO 21930 und EN 15804-A2:2019 erstellt werden.

Spezifische EPD-Dokumente sind unter Berücksichtigung der Zusammensetzung des zu liefernden Rohrsystems für Rohr mit Kupplung in der Einheit 1/m zu erklären. Die spezifische EPD muss auf die geplante Produktionsstätte (Lieferwerk) ausgestellt werden und die Produktphase (Cradle-to-Gate A1-A3) und die Bauprozessphase (A4-A5) für den Projektstandort im Ökobilanzszenario abdecken. Im Faktor A1 muss die Ökobilanz den ökologischen Fußabdruck der Herstellung für die eingesetzten Primärrohstoffe sowie im Faktor A2 der Transport zu Produktionsstätte enthalten sein.

Vertragsbestandteile in der jeweils aktuell gültigen Ausgabe sind:

- DIN EN ISO 23856: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung, Entwässerungssysteme und Abwasserleitungen mit oder ohne Druck – Glasfaserverstärkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesättigtem Polyesterharz (UP)

- DIN 16868-1/2: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); gewickelt, gefüllt

- DIN 16869-1/2: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); geschleudert, gefüllt

- DIN EN 1119: Kunststoff-Rohrleitungssysteme – Verbindungen für Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) – Prüfverfahren zur Dichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung von nicht druckbeständigen flexiblen Verbindungen mit elastomeren Dichtungselementen

- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 als Nachweis des Qualitätsmanagementsystems des Rohrherstellers

- Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremdüberwachung durch ein nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor aus dem europäischen Raum

- DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme

- DIN EN ISO 50001: Energiemanagementsysteme

- ATV-DVWK-A 127:  Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen

- DWA-A 143-2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining- und Montageverfahren

- DIN EN 1991-2: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken

- DIN EN 805: Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden

- EN 1092-1 Flansche und ihre Verbindungen – Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile nach PN-bezeichnet – Teil 1: Stahlflansche

- DIN EN 1610: Verlegung und Prüfung von Entwässerungskanälen und -leitungen

- DWA-A 139: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

- Verlegerichtlinien des Rohrherstellers

# GfK – Druckrohr uniaxial; nicht längskraftschlüssig

# GfK-Druckrohr mit Kupplung

Uniaxiale Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; incl. einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; in Baulängen nach Wahl des AN liefern und verlegen.

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen. Schnittkosten und zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite: 				DN	.............

Nennsteifigkeit: 			SN 	............. N/m²

Druckstufe: 				PN	………..

Rohrhersteller:   ........................................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# GfK-Druckrohr ohne Kupplung

Uniaxiale Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; ohne aufgezogener GfK-Druckkupplung, nicht längskraftschlüssig; in Baulängen nach Wahl des AN liefern und verlegen

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen. Schnittkosten und zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite:				DN 	.............

Nennsteifigkeit:			SN 	............. N/m²

Druckstufe:				PN	………..

Rohrhersteller:   ........................................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# Schneiden von GfK-Rohren – rechtwinklig

Uniaxiale Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) auf der Baustelle schneiden; Schnitt rechtwinklig zur Rohrachse; Schnittkanten nach Angaben des Rohrherstellers bearbeiten;

Verschnitt geht in Besitz des AN über

Nennweite: DN..............

# Schneiden von GfK-Rohren – Schrägschnitt

Uniaxiale Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) auf der Baustelle schneiden;

Schnitt nicht rechtwinklig zur Rohrachse als Schrägschnitt; Schnittkanten nach Angaben des Rohrherstellers bearbeiten; Verschnitt geht in Besitz des AN über

Nennweite:				DN	..............

# Gelenkstück BL0,50m (bis DN 450)

Kurzrohr als Gelenkstück passend zum Rohrsystem der Vorpositionen;

mit oder ohne einseitig aufgezogener GFK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Baulänge: 					m	0,50

Nennweite  :					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe: 					PN	………..

# Gelenkstück BL1,00m (DN500 bis DN 900)

Kurzrohr als Gelenkstück passend zum Rohrsystem der Vorpositionen;

mit oder ohne einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Baulänge:					m	1,00

Nennweite:					DN	….............

Nennsteifigkeit:				SN	…….......... N/m²

Druckstufe:					PN	………..

# Gelenkstück BL2,00m (DN1000 bis DN 1400)

Kurzrohr als Gelenkstück passend zum Rohrsystem der Vorpositionen;

mit oder ohne einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Baulänge:					m	2,00

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………..

# Gelenkstück BL3,00m (DN1500 bis DN 3000)

Kurzrohr als Gelenkstück passend zum Rohrsystem der Vorpositionen;

mit oder ohne einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Baulänge:					m	3,00

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………..

# GfK - Formstücke uniaxial; nicht längskraftschlüssig

# Rohrbogen bis 30° (Segmentrohrbogen, einschnittig)

Uniaxialer Segmentrohrbogen einschnittig (2 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen;

mit einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

R = 1,5 x DN

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………..

Abwinklung:						..….......... Grad

# Rohrbogen bis 60° (Segmentrohrbogen, zweischnittig)

Uniaxialer Segmentrohrbogen zweischnittig (3 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen R = 1,5 x DN

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………..

Abwinklung:						..….......... Grad

# Rohrbogen bis 90° (Segmentrohrbogen, dreischnittig)

Uniaxialer Segmentrohrbogen dreischnittig (4 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen R = 1,5 x DN

Nennweite:					DN 	..............

Nennsteifigkeit:				SN 	.............. N/m²

Druckstufe:					PN	…………

Abwinklung:					 	…........... Grad

# GfK-Druckkupplung

Uniaxiale Druckkupplung aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite:					DN	……......

Druckstufe:					PN	………...

# T-Stück 90° mit GfK-Stutzen

Uniaxiales T-Stück aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung am Hauptrohr mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:		DN ….............

Nennsteifigkeit:			SN ................. N/m²

Druckstufe:				PN………..

Nennweite des Abganges:		DN…..............

Nennsteifigkeit:			SN ................. N/m²

Druckstufe:				PN………..

Kupplung 				ja/nein

# T-Stück 90° mit Flanschstutzen

Uniaxiales T-Stück aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung am Hauptrohr mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:			DN 	….............

Nennsteifigkeit:				SN 	................. N/m²

Druckstufe:					PN	………..

Nennweite des Abganges:			DN	…..............

Nennsteifigkeit:				SN 	................. N/m²

Druckstufe:					PN	………..

Flanschausführung:					..................

(Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:					.................

(GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:				PN	.................

# Reduzierung, exzentrisch / zentrisch

Uniaxiale Reduzierung exzentrisch oder zentrisch aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener GfK-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite 1:						DN 	.................

Nennsteifigkeit:					SN 	................. N/m²

Druckstufe:						PN	………….....

Kupplung:						Ja / Nein

Nennweite 2:						DN 	.................

Nennsteifigkeit:					SN	................. N/m²

Druckstufe:						PN	………….....

Kupplung:   						Ja / Nein

# Flanschstück (F-Stück)

Uniaxiales Flanschstück (F-Stück) aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; ohne aufgezogener GfK-Druckkupplung; mit Flansch, Flanschbohrung DIN EN 1092-1 ohne Schrauben und Dichtungen, nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite:					DN	…............

Nennsteifigkeit:				SN	…............ N/m²

Druckstufe:					PN	………….....

Flanschausführung:					................

(Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:					................

(GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:				PN	…............

# GfK-Blindflansch (X-Stück)

GfK-Blindflansch, Flanschbohrung nach DIN EN 1092-1 ohne Schrauben und Dichtungen;

liefern und verlegen

Nennweite:					DN	…............

Druckstufe:					PN	………….

Flanschmaterial:					................

(GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:				PN	…............

# GfK-Mauerwerkskupplung Typ A

Uniaxiale Mauerwerkskupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit integrierter EPDM-Dichtung; einschließlich äußerer Besandung; liefern und verlegen

Nennweite:	DN…............

Baulänge:	     …............mm

# GfK-Mauerwerkskupplung mit Schubring Typ B

Uniaxiale Mauerwerkskupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit integrierter EPDM-Dichtung; einschließlich äußerer Besandung und Schubring;

liefern und verlegen

Nennweite:	DN…............

Baulänge:	     …............mm

# GfK-Mauerwerkskupplung mit Mauerkragen Typ C

Uniaxiale Mauerwerkskupplung aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit integrierter EPDM-Dichtung; einschließlich äußerer Besandung und Mauerkragen;

liefern und verlegen

Nennweite:	DN…............

Baulänge:	     …............mm

# GfK-Bauwerkstutzen Typ F

Uniaxialer Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; einschließlich äußerer Besandung;

liefern und verlegen

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

Nennweite:		DN…............

Nennsteifigkeit: 	SN…............ N/m²

Breite der Besandung     .................mm

  - GfK-Bauwerkstutzen mit Schubring Typ E

Uniaxialer Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; einschließlich äußerer Besandung und Schubring; liefern und verlegen

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

Nennweite:		DN…............

Nennsteifigkeit: 	SN…............ N/m²

Breite der Besandung     .................mm

# GfK-Bauwerkstutzen mit Mauerkragen Typ G

Uniaxialer Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; einschließlich äußerer Besandung und Mauerkragen; liefern und verlegen

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

Nennweite:		DN…............

Nennsteifigkeit: 	SN…............ N/m²

Breite der Besandung     .................mm

# Zubehör; nicht längskraftschlüssig

# Montagekupplung für GfK-Druckrohre

Montagekupplung aus Edelstahl mit Dichtring aus EPDM zum Verbinden zweier Spitzenden von Druckrohren aus gewickeltem oder geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) oder anderer Materialien; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite		DN.................

Druckstufe 		PN…............

# GfK-Druckrohr biaxial; längskraftschlüssig

# GfK-Druckrohr mit längskraftschlüssiger Kupplung

Biaxiale Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschutzschicht; incl. einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig;

in Baulängen zwischen 4 bis 11m nach Wahl des AN liefern und verlegen

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen.

Zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite: 				DN 	............. mm

Nennsteifigkeit: 			SN 	............. N/m²

Druckstufe: 				PN	……….. bar

Rohrhersteller:   ........................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# GfK-Druckrohr ohne Kupplung

Biaxiale Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschutzschicht; ohne Keylock-Druckkupplung; beidseitig für längskraftschlüssige Verbindung vorbereitet;

in Baulängen zwischen 4 bis 11m nach Wahl des AN liefern und verlegen

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen.

Zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite:				DN 	............. mm

Nennsteifigkeit:			SN 	............. N/m²

Druckstufe:				PN	……….. bar

Rohrhersteller:   ........................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# GfK-Druckrohr als Übergangsrohr mit längskraftschlüssiger Kupplung

Biaxiale Druckrohre als Übergangsrohr auf uniaxiales GfK-Druckrohrsystem aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleiß-schutzschicht; incl. einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig; zweite Seite mit Spitzende für REKA-Kupplung;

in Baulängen zwischen 4 bis 11m nach Wahl des AN liefern und verlegen

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen. Schnittkosten und zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite:				DN 	............. mm

Nennsteifigkeit:			SN 	............. N/m²

Druckstufe:				PN	……….. bar

Rohrhersteller:   ........................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# GfK-Druckrohr als Übergangsrohr mit längskraftschlüssigem Spitzende

Biaxiale Druckrohre als Übergangsrohr auf uniaxiales GfK-Druckrohrsystem aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleiß-schutzschicht; incl. einseitig aufgezogener REKA-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung; nicht längskraftschlüssig; zweite Seite mit Spitzende für längskraftschlüssige Keylock-Druckkupplung;

in Baulängen zwischen 4 bis 11m nach Wahl des AN liefern und verlegen

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen. Schnittkosten und zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite:				DN 	............. mm

Nennsteifigkeit:			SN 	............. N/m²

Druckstufe:				PN	……….. bar

Rohrhersteller:   ........................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# GfK-Druckrohr für Laminatverbindung

Biaxiale Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschutzschicht; beidseitig stumpfes Rohrende - vorbereitet für Laminatverbindung; längskraftschlüssig;

in Baulängen bis 12m nach Wahl des AN liefern und verlegen

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen. Schnittkosten und zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Nennweite:				DN 	............. mm

Nennsteifigkeit:			SN 	............. N/m²

Druckstufe:				PN	……….. bar

Rohrhersteller:   ........................................ (ist vom Bieter anzugeben)

# GfK-Kurzrohr

Biaxiale Druckrohre als Kurzrohr aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; hergestellt mit ECR-Glas, inertem Füllstoff und vliesverstärkter Verschleißschutzschicht; passend zum Rohrsystem der Vorposition; incl. einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig; in Baulängen zwischen 1 bis 3m mit werkseitigem Verbindungslaminat nach Herstellerangaben liefern und verlegen

Der Mehraufwand für die Verlegung von Kurzlängen ist mit einzurechnen.  Zusätzliche Kupplungen werden in einer gesonderten Pos. vergütet.

Baulänge:					…………… m

Nennweite:				DN	…………… mm

Nennsteifigkeit:			SN	…………… N/m²

Druckstufe:				PN	…………… bar

# Keylock-Druckkupplung

Biaxiale Keylock-Druckkupplung aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite:				DN	……...... mm

Druckstufe:				PN	……….. bar

# Schneiden von GfK-Rohren – rechtwinklig

Biaxiale Druckrohre aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) auf der Baustelle schneiden; Schnitt rechtwinklig zur Rohrachse; Schnittkanten nach Angaben des Rohrherstellers bearbeiten; Verschnitt geht in Besitz des AN über

Nennweite:				DN	…………… mm

# GfK – Formstücke biaxial; längskraftschlüssig

# Rohrbogen bis 30° (Segmentrohrbogen, einschnittig)

Biaxialer Segmentrohrbogen einschnittig (2 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig;

liefern und verlegen;  R = 1,5 x DN

Nennweite:				DN	…............ mm

Nennsteifigkeit:			SN	…............ N/m²

Druckstufe:				PN	…………. bar

Abwinklung:					..….......... Grad

# Rohrbogen bis 60° (Segmentrohrbogen, zweischnittig)

Biaxialer Segmentrohrbogen zweischnittig (3 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig;

liefern und verlegen;  R = 1,5 x DN

Nennweite:				DN	…............ mm

Nennsteifigkeit:			SN	…............ N/m²

Druckstufe:				PN	…………. bar

Abwinklung:					..….......... Grad

# Rohrbogen bis 90° (Segmentrohrbogen, dreischnittig)

Biaxialer Segmentrohrbogen dreischnittig (4 Segmente) aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868;  passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig;

liefern und verlegen;  R = 1,5 x DN

Nennweite:				DN	…............ mm

Nennsteifigkeit:			SN	…............ N/m²

Druckstufe:				PN	…………. bar

Abwinklung:					..….......... Grad

# T-Stück 90° mit Flanschabgang

Biaxiales T-Stück aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorposition; mit einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung am Hauptrohr mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig; seitlicher Abgang mit GfK-Flanschstutzen; ohne Zubehör wie Verbindungsmaterialien, Dichtungen usw.

liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:		DN 	…………… mm

Nennsteifigkeit:			SN 	…………… N/m²

Druckstufe:				PN	…………… bar

Nennweite des Abganges:		DN	….............. mm

Nennsteifigkeit:			SN 	................. N/m²

Druckstufe:				PN	…………... bar

Flanschausführung:				.................. (Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:				.................. (GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:			PN	.................. nach EN1092-1

# T-Stück 90° mit Stutzenabgang

Biaxiales T-Stück aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung am Hauptrohr mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig; seitlicher Abgang mit GfK-Stutzen; liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:		DN 	…………… mm

Nennsteifigkeit:			SN 	…………… N/m²

Druckstufe:				PN	…………… bar

Nennweite des Abganges:		DN	….............. mm

Nennsteifigkeit:			SN 	................. N/m²

Druckstufe:				PN	…………... bar

Kupplung:					Ja / Nein

# T-Stück mit Flanschanschlüssen

Biaxiales T-Stück aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz  (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen;

längskraftschlüssig; Hauptrohr beidseitig mit Flansch nach EN1092-1; seitlicher Abgang mit GfK-Flansch nach EN1092-1; ohne Zubehör wie Verbindungsmaterialien, Dichtungen usw. liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:		DN 	…………… mm

Nennsteifigkeit:			SN 	…………… N/m²

Druckstufe:				PN	…………… bar

Flanschausführung:				…............... (Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:				…............... (GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:			PN	…............... nach EN1092-1

Nennweite des Abganges:		DN	……........... mm

Nennsteifigkeit:			SN 	….............. N/m²

Druckstufe:				PN	…………… bar

Flanschausführung:				…............... (Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:				…............... (GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:			PN	…............... nach EN1092-1

# Doppel-T-Stück mit Flanschanschlüssen

Biaxiales Doppel-T-Stück aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; längskraftschlüssig; Hauptrohr beidseitig mit Flansch nach EN1092-1; seitliche Abgänge mit GfK-Flansch nach EN1092-1; ohne Zubehör wie Verbindungsmaterialien, Dichtungen usw. liefern und verlegen

Nennweite des Hauptrohres:		DN 	…………… mm

Nennsteifigkeit:			SN 	…………… N/m²

Druckstufe:				PN	…………… bar

Flanschausführung:				.................. (Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:				.................. (GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:			PN	.................. nach EN1092-1

Nennweite des Abganges 1:		DN	….............. mm

Nennsteifigkeit1:			SN 	................. N/m²

Druckstufe1:				PN	…………... bar

Flanschausführung1:				.................. (Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial1:				.................. (GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung1:			PN	.................. nach EN1092-1

Nennweite des Abganges 2:		DN	….............. mm

Nennsteifigkeit2:			SN 	................. N/m²

Druckstufe2:				PN	…………... bar

Flanschausführung2:				.................. (Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial2:				.................. (GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung2:			PN	.................. nach EN1092-1

# Reduzierung, exzentrisch / zentrisch

Biaxiale Reduzierung exzentrisch oder zentrisch aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; mit einseitig aufgezogener Keylock-Druckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung und Scherstabelement; längskraftschlüssig;

liefern und verlegen

Nennweite 1:				DN 	................. mm

Nennsteifigkeit:			SN 	................. N/m²

Druckstufe:				PN	…………... bar

Kupplung:					Ja / Nein

Nennweite 2:				DN 	................. mm

Nennsteifigkeit:			SN	................. N/m²

Druckstufe:				PN	…………..  bar

Kupplung:   					Ja / Nein

Exzentrisch:					Ja / Nein

Zentrisch:					Ja / Nein

# Flanschstück (F-Stück)

Biaxiales Flanschstück aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; ohne Keylock-Druckkupplung; Spitzende für längskraftschlüssige Keylock-Druckkupplung vorbereitet; mit Flansch nach DIN EN 1092-1 ohne Zubehör wie Verbindungsmaterialien, Dichtungen usw., längskraftschlüssig;

liefern und verlegen

Nennweite:				DN	…............ mm

Nennsteifigkeit:			SN	…............ N/m²

Druckstufe:				PN	…………. bar

Flanschausführung:				................ (Festflansch/Losflansch)

Flanschmaterial:				................ (GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:			PN	…............ bar

# GfK-Blindflansch (X-Stück)

GfK-Blindflansch nach DIN EN 1092-1 ohne Zubehör wie Verbindungsmaterialien, Dichtungen usw.;  liefern und verlegen

Nennweite:				DN	…............ mm

Druckstufe:				PN	…………. bar

Flanschmaterial:				................ (GfK, Stahl verz., Edelstahl)

Flanschbohrung:			PN	…............ bar

# GfK-Bauwerkstutzen Typ F

Biaxialer Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; ohne Keylock-Druckkupplung; Spitzenden für längskraftschlüssige Keylock-Druckkupplung vorbereitet; einschließlich äußerer Besandung; liefern und verlegen

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

Nennweite:				DN	…............ mm

Nennsteifigkeit:			SN	…............ N/m²

Breite der Besandung			................ mm

# GfK-Bauwerkstutzen mit Schubring Typ E

Biaxialer Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; ohne Keylock-Druckkupplung; Spitzenden für längskraftschlüssige Keylock-Druckkupplung vorbereitet; einschließlich äußerer Besandung und Schubring; liefern und verlegen

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

Nennweite:				DN	…............ mm

Nennsteifigkeit:			SN	…............ N/m²

Breite der Besandung			............... mm

# GfK-Bauwerkstutzen mit Mauerkragen Typ G

Biaxialer Bauwerksstutzen aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868; passend zum Rohrsystem der Vorpositionen; ohne Keylock-Druckkupplung; Spitzenden für längskraftschlüssige Keylock-Druckkupplung vorbereitet; einschließlich äußerer Besandung und Mauerkragen; liefern und verlegen

Standardbaulänge bis DN1100: 1,0m

Standardbaulänge ab DN1200: 1,5m

Nennweite:				DN	…............ mm

Nennsteifigkeit:			SN	…............ N/m²

Breite der Besandung			............... mm

# Zubehör

# Montagekupplung für GfK-Druckrohre

Montagekupplung aus Edelstahl mit Dichtring aus EPDM zum

Verbinden zweier Spitzenden von Rohren aus GfK oder anderer Materialien;

nicht längskraftschlüssig; liefern und verlegen

Nennweite:				DN	................. mm

Druckstufe 				PN	…............. bar